מטלה מסכמת- חלק 1

# הנחיות

- התרגיל יבוצע ביחידים/זוגות/שלשות. על כל אחד מהסטודנטים להגיש את התרגיל במודל!

- גם אם לא מצוין, יש לצרף לכל סעיף את קוד המטלב שכתבתם בתוספת הערות (בגוף הקוד ומעבר).

- בתרגיל זה נשתמש במספר תעודות הזהות של הסטודנטים המבצעים להגדרות שונות.

נסמן:

d1=של סטודנט א' סכום הספרות של מספר תעודת זהות

d2=של סטודנט ב' סכום הספרות של מספר תעודת זהות

d3=של סטודנט ג' סכום הספרות של מספר תעודת זהות

ונגדיר בנוסף	 d=d1+d2+d3

בתרגיל זה אסור להשתמש בפקודות המטלב: conv, filter, fft2, ifft2, fftn, ifftn, xcorr, conv2, xcorr2, fft2, fftn, fftfilt.

בחלק א' אין להשתמש גם בפקודות fft, ifft.

# חלק א' - מימוש FFT

בחלק זה תכתבו שיגרה המממשת FFT ושיגרה נוספת המממשת IFFT על ידי שימוש בשגרה הראשונה.

יש לממש את השיגרות באחד מ-2 אופנים: א. ללא שימוש ברקורסיה. ב. באופן רקורסיבי.

שימו לב – אופן המימוש תלוי בזוג המבצע את התרגיל.

אם d זוגי המימוש צריך להתבצע ללא שימוש ברקורסיה.

אם d אי זוגי המימוש יתבצע באופן רקורסיבי.

בכדי לבדוק את עבודתכם, השוו לפונקציות FFT ו IFFT של מטלב. צרפו את קוד המטלב שפיתחתם בתוספת הערות (בגוף הקוד).

# חלק ב' – סינון דיגיטלי

נתון האות

כמו כן, נתון בקובץ filter_0.25_101.mat מסנן ספרתי, המסנן הינו בעל אורך סופי של 102 דגימות.

ניתן לקרב את תגובת התדר של המסנן באופן הבא

כאשר  הינו קבוע כלשהו המקיים A≪1.

ברצוננו לדגום את  בקצב , כאשר לסיגנל הדגום נקרא , ולאחר מכן נסנן את  באמצעות .

- קבעו את תדר הדגימה כך שבמוצא המסנן נקבל את וננחית את  פי A.

- כמה דגימות יש ליטול מ- כדי לקבל במוצא המסנן 2048 דגימות מסוננות?

- נסמן ב-  את מוצא המסנן וב- את התמרת ה-DFT של 2048 הדגימות של . שרטטו בעזרת מטלב את  כאשר ציר האיקס הינו ציר תדר אנלוגי בתחום .

- לסעיף זה בלבד, נתון . האם ניתן להשתמש במסנן הנ"ל לצורך סינון  ? אם כן, הסבירו כיצד.

- נתונה המערכת הבאה

הסבירו בפירוט כיצד ניתן לממש מערכת זו בהינתן המסנן ואות הכניסה הנ"ל? (מה צריך להיות קצב הדגימה ומדוע?)

# חלק ג' – OVA

בחלק זה עליכם לממש את שיטת OVA עליה דיברנו בכיתה.

נתון אות ממשי {xn∈R:n=0,…,N} ושני מסננים h1n,h2[n]. קצב הדגימה הינו 18000 לשנייה. ברצוננו לממש את הקונבולוציה הלינארית:

yn=xn*h[n]

בכדי לבצע את הקונבולוציה הלינארית בצורה יעילה אנו נשתמש בשיטת OVA.

- על מנת לטעון את האות x[n], הורידו את הקובץ sig_x.mat מאתר הקורס. כיצד נראה הסיגנל? מהם התדרים הפעילים?

תדרים פעילים באות (מעל לסף):

- 400        3000

הייצוג המתמטי של האות:

- A1cos(2π⋅400n 18000+0.14)

- A2cos(2π⋅3000n 18000+1.05)

- על מנת ליצור את המסננים הורידו את הקבצים filter_1.mat, filter_2.mat מאתר הקורס. מהם סוגי המסננים?

- המסנן הראשון "filter_1.mat" הוא LPF, ואילו המסנן השני "filter_2.mat" הוא HPF:

- ממשו באופן ישיר קונבולוציה לינארית בין הסיגנל x[n] לכל אחד מהמסננים. השוו בין התוצאות והסבירו אותם. מהו זמן הריצה?

- תוצאות הקונבולוציה מראות את ההשפעה של כל מסנן על הסיגנל x[n] המסננים מעבירים תדרים שונים ומנחיתים אחרים, כפי שניתן לראות מהגרפים של הקונבולוציה הלינארית: זמני הריצה הקצרים מראים יעילות בביצוע החישוב, עם זמני ריצה כמעט זהים לשני המסננים.

- Linear convolution with Filter 1 (BSF) took 0.115626 seconds.

- Number of multiplications with Filter 1: 16470000

- Number of additions with Filter 1: 16200000

- Linear convolution with Filter 2 (BPF) took 0.065639 seconds.

- Number of multiplications with Filter 2: 16470000

- Number of additions with Filter 2: 16200000

- ממשו קונבולוציה לינארית על ידי OVA. הסבירו כיצד קבעתם את פרמטרי האלגוריתם. מהו זמן הריצה האופטימלי? הציגו זאת בגרף כתלות בגודל המסגרת. הסבירו באופן מפורט כיצד עובדת השיטה.

Filter1

Filter2

- השוו בין זמני הריצה של שתי השיטות על אותו הגרף כפונקציה של גודל המסגרת. לאיזו שיטה ישנה עדיפות מבחינת הביצועים?

- ציירו על אותו הגרף את המוצא של שלושת סוגי הקונבולוציה עבור כל אחד מהמסננים והראו כי ביצעתם OVA כראוי.