מטלה מסכמת- חלק 1

# הנחיות

- התרגיל יבוצע ביחידים/זוגות/שלשות. על כל אחד מהסטודנטים להגיש את התרגיל במודל!

- גם אם לא מצוין, יש לצרף לכל סעיף את קוד המטלב שכתבתם בתוספת הערות (בגוף הקוד ומעבר).

- בתרגיל זה נשתמש במספר תעודות הזהות של הסטודנטים המבצעים להגדרות שונות.

נסמן:

d1=של סטודנט א' סכום הספרות של מספר תעודת זהות

d2=של סטודנט ב' סכום הספרות של מספר תעודת זהות

d3=של סטודנט ג' סכום הספרות של מספר תעודת זהות

ונגדיר בנוסף	 d=d1+d2+d3

בתרגיל זה אסור להשתמש בפקודות המטלב: conv, filter, fft2, ifft2, fftn, ifftn, xcorr, conv2, xcorr2, fft2, fftn, fftfilt.

בחלק א' אין להשתמש גם בפקודות fft, ifft.

# חלק א' - מימוש FFT

בחלק זה תכתבו שיגרה המממשת FFT ושיגרה נוספת המממשת IFFT על ידי שימוש בשגרה הראשונה.

יש לממש את השיגרות באחד מ-2 אופנים: א. ללא שימוש ברקורסיה. ב. באופן רקורסיבי.

שימו לב – אופן המימוש תלוי בזוג המבצע את התרגיל.

אם d זוגי המימוש צריך להתבצע ללא שימוש ברקורסיה.

אם d אי זוגי המימוש יתבצע באופן רקורסיבי.

בכדי לבדוק את עבודתכם, השוו לפונקציות FFT ו IFFT של מטלב. צרפו את קוד המטלב שפיתחתם בתוספת הערות (בגוף הקוד).

# חלק ב' – סינון דיגיטלי

נתון האות

rt=cos2π5tst+cos2π10tvt=st+vt

כמו כן, נתון בקובץ filter_0.25_101.mat מסנן ספרתי, המסנן הינו בעל אורך סופי של 102 דגימות.

ניתן לקרב את תגובת התדר של המסנן באופן הבא

Hejω=1ω≤π4Aπ4≤ω≤π

כאשר A הינו קבוע כלשהו המקיים A≪1.

ברצוננו לדגום את r(t) בקצב Fs, כאשר לסיגנל הדגום נקרא r[n], ולאחר מכן נסנן את r[n] באמצעות Hejω.

- קבעו את תדר הדגימה כך שבמוצא המסנן נקבל אתsn וננחית את vn פי A.

נרצה לדגום את האות הרציף r(t) בקצב Fs:כפי שלמדו עבור אות שנראה כמו cos2πf0t אם נדגום בקצב Fs האות הדגום -הבדיד,ייראה כמו: xn=cos2πf0Fsn (מתיחת הציר פי  1Fs והכפלה כל 2π ואצלנו: 
rn=cos2π5Fsn=sn+cos2π10Fsn=vn
כעת, אם נרצה שהאות שיעבור s[n] דרך הסנן יעבור בטווח של w≤π4 ואילו שהאות v[n] יונחת פי A יעבור בטווח של π4≤w≤π 
נזכור תחילה שcosw0t מקיים בתדר δ(w±w0) ונקבל:

rejw=δw±2π5+δ(w±2π10)

ומכיוון שדגמנו את האות-התדר בבדיד הוא הכפלת הציר פי Ts(=1Fs) ושכפול כל 2π -סכ"ה נקבל ש:

rejw=δw±2π5Fs+δ(w±2π10Fs)

ועל מנת לקבל את הטווחים שרצינו נדרוש: 5Fsπ<π4,π4<10πFs<π→40<Fs<80

- כמה דגימות יש ליטול מ-r(t) כדי לקבל במוצא המסנן 2048 דגימות מסוננות?

כפי שלמדנו, בקונבלוציה לינארית בין אות באורך N לאות באורך M סך האיברים במוצא יהיו  L=N+M-1 ואצלנו נבצע קונבלוציה בין אות r באורך N לבין המסנן שנתון שאורכו הוא M=102  ולכן אם נרצה שאורך האות במוצא יהיה 2048: N+102-1=2048→N=1947

- נסמן ב- Sn את מוצא המסנן וב-Sk את התמרת ה-DFT של 2048 הדגימות של Sn. שרטטו בעזרת מטלב את Sk כאשר ציר האיקס הינו ציר תדר אנלוגי בתחום [0,Fs].

נרצה לשרטט במטלב את התמרת הDTF של מוצא המסנן שלנו-לא מוגדר עבורנו מה הערך של Fs שאיתו נעבוד ולכן נחליט לעבוד עם תדר דגימה של 50Hz: נזכור ש:

Sk=DFTSn=DFTrn*sn=R[ejw]∙H(ejw)
סה"כ נרצה למצוא את הערכים של המסנן והאות בכניסה שלנו-במישור התדר:
נשים לב שמכיוון שהאיבר שלנו S[K] בעל 2048 איברים-נצטרך שהאיברים r,H יהיו בעלי 2048 איברים גם כן-כלומר נצטרך לבצע ריפוד אפסים לכדי 2048 איברים גם כן.

נבחר Fs=50 -נצפה שהרכיב v ייסונן והרכיב s יישאר-נצפה לקבל:

RejwH[ejw]=1∙δw±2π5Fs+δw±2π10FsA=A≪1δw±2π5Fs

כלומר נצפה לקבל שתי דלתאות סביב ±2π5Fs:

- לסעיף זה בלבד, נתון Fs=25 Hz. האם ניתן להשתמש במסנן הנ"ל לצורך סינון vn ? אם כן, הסבירו כיצד.

נתון לנו כי התדר הוא Fs=25 ולכן: 
rn=cos2π525n=sn+cos2π1025n=vn
Fs<40 ולכן שתי האותות יעברו במסנן דרך המכפלה ב1:ע"מ לסנן את v שוב-נרצה ש:

40<Fs<80

נעשה העלאת קצב:
נבחר Fs=50 כלומר נרצה שהאות-שנדגם בתדר Fs ייראה כאילו נדגם בתדר L*Fs   כאשר L=2

בעצם נרצה להגיע לאות שייראה כמו: 
r'n=rn2

זה אומר שנרפד באפס את האות בזמן כך: 
 כתוצאה מכך האות יכווץ פי L בתדר ונקבל שכפולים של האות הבדיד הנ"ל-במקום כל 2π כל 2π2=π  ולאחר מכן פשוט נסנן שכפולים מיותרים על ידי:

ונקבל את הדרוש...

- נתונה המערכת הבאה

הסבירו בפירוט כיצד ניתן לממש מערכת זו בהינתן המסנן ואות הכניסה הנ"ל? (מה צריך להיות קצב הדגימה ומדוע?)

נזכור שבנקודה Y נקבל שהאות הבדיד יהיה: rn=cos2π5Fsn+cos2π10Fsn

כעת,במישור התדר-rejw=δ±2π5+δ(±2π10)

כאשר לאחר כיווץ הציר והכפלת האיברים פי Fs וביצוע שכפולים כל  2π נקבל:

Fsδ±2π5Fs+δ±2π10Fs+δ±2π-2π5Fs+δ±2π-2π10Fs

את זה נכפיל במסנן Hejw שלנו ונקבל את X

כעת,נזכור שבמוצא נצטרך לקבל cos2πt שבמישור התדר-בשלב הX נצטרך לקבל:
cos2πt→d\cFscos2π1Fsn→ejwFsδ±2πFs
סכ"ה במישור התדר נדרוש X=Fsδ±2πFs
נזכור כעת שנוכל להגיע לכך אם נסנן את כל האיברים חוץ מ2 האיברים הכי קטנים- δ±2π-2π10Fs

על מנת להגיע לכך נדרוש שיתקיים:2π-2π10Fs=2πFsעל מנת שהדלתאות האילו יהיו שוות לדלתאות שנרצה-נציב ונקבל Fs=11
בנוסף נשים לב שאכן רק הרכיב הזה ייעבור בטווח המסנן של π4:
2π-2π1011=211π<π4

ושהאיברים האחרים לא ייעברו:2π-2π511=12π11>π4
2π511=10π11>π4
ואכן נקבל את הדרוש.

# חלק ג' – OVA

בחלק זה עליכם לממש את שיטת OVA עליה דיברנו בכיתה.

נתון אות ממשי {xn∈R:n=0,…,N} ושני מסננים h1n,h2[n]. קצב הדגימה הינו 18000 לשנייה. ברצוננו לממש את הקונבולוציה הלינארית:

yn=xn*h[n]

בכדי לבצע את הקונבולוציה הלינארית בצורה יעילה אנו נשתמש בשיטת OVA.

- על מנת לטעון את האות x[n], הורידו את הקובץ sig_x.mat מאתר הקורס. כיצד נראה הסיגנל? מהם התדרים הפעילים?

תדרים פעילים באות (מעל לסף):

- 400        3000

הייצוג המתמטי של האות:

- A1cos(2π⋅400n 18000+0.14)

- A2cos(2π⋅3000n 18000+1.05)

- על מנת ליצור את המסננים הורידו את הקבצים filter_1.mat, filter_2.mat מאתר הקורס. מהם סוגי המסננים?

- המסנן הראשון "filter_1.mat" הוא LPF, ואילו המסנן השני "filter_2.mat" הוא HPF:

- ממשו באופן ישיר קונבולוציה לינארית בין הסיגנל x[n] לכל אחד מהמסננים. השוו בין התוצאות והסבירו אותם. מהו זמן הריצה?

- תוצאות הקונבולוציה מראות את ההשפעה של כל מסנן על הסיגנל x[n] המסננים מעבירים תדרים שונים ומנחיתים אחרים, כפי שניתן לראות מהגרפים של הקונבולוציה הלינארית: זמני הריצה הקצרים מראים יעילות בביצוע החישוב, עם זמני ריצה כמעט זהים לשני המסננים.

- Linear convolution with Filter 1 (BSF) took 0.115626 seconds.

- Number of multiplications with Filter 1: 16470000

- Number of additions with Filter 1: 16200000

- Linear convolution with Filter 2 (BPF) took 0.065639 seconds.

- Number of multiplications with Filter 2: 16470000

- Number of additions with Filter 2: 16200000

- ממשו קונבולוציה לינארית על ידי OVA. הסבירו כיצד קבעתם את פרמטרי האלגוריתם. מהו זמן הריצה האופטימלי? הציגו זאת בגרף כתלות בגודל המסגרת. הסבירו באופן מפורט כיצד עובדת השיטה.

Filter1

Filter2

- השוו בין זמני הריצה של שתי השיטות על אותו הגרף כפונקציה של גודל המסגרת. לאיזו שיטה ישנה עדיפות מבחינת הביצועים?

- ציירו על אותו הגרף את המוצא של שלושת סוגי הקונבולוציה עבור כל אחד מהמסננים והראו כי ביצעתם OVA כראוי.