מטלה מסכמת- חלק 1

# הנחיות

- התרגיל יבוצע ביחידים/זוגות/שלשות. על כל אחד מהסטודנטים להגיש את התרגיל במודל!

- גם אם לא מצוין, יש לצרף לכל סעיף את קוד המטלב שכתבתם בתוספת הערות (בגוף הקוד ומעבר).

- בתרגיל זה נשתמש במספר תעודות הזהות של הסטודנטים המבצעים להגדרות שונות.

נסמן:

d1=של סטודנט א' סכום הספרות של מספר תעודת זהות

d2=של סטודנט ב' סכום הספרות של מספר תעודת זהות

d3=של סטודנט ג' סכום הספרות של מספר תעודת זהות

ונגדיר בנוסף	 d=d1+d2+d3

בתרגיל זה אסור להשתמש בפקודות המטלב: conv, filter, fft2, ifft2, fftn, ifftn, xcorr, conv2, xcorr2, fft2, fftn, fftfilt.

בחלק א' אין להשתמש גם בפקודות fft, ifft.

# חלק א' - מימוש FFT

בחלק זה תכתבו שיגרה המממשת FFT ושיגרה נוספת המממשת IFFT על ידי שימוש בשגרה הראשונה.

יש לממש את השיגרות באחד מ-2 אופנים: א. ללא שימוש ברקורסיה. ב. באופן רקורסיבי.

שימו לב – אופן המימוש תלוי בזוג המבצע את התרגיל.

אם d זוגי המימוש צריך להתבצע ללא שימוש ברקורסיה.

אם d אי זוגי המימוש יתבצע באופן רקורסיבי.

בכדי לבדוק את עבודתכם, השוו לפונקציות FFT ו IFFT של מטלב. צרפו את קוד המטלב שפיתחתם בתוספת הערות (בגוף הקוד).

# חלק ב' – סינון דיגיטלי

נתון האות

rt=cos2π5tst+cos2π10tvt=st+vt

כמו כן, נתון בקובץ filter_0.25_101.mat מסנן ספרתי, המסנן הינו בעל אורך סופי של 102 דגימות.

ניתן לקרב את תגובת התדר של המסנן באופן הבא

Hejω=1ω≤π4Aπ4≤ω≤π

כאשר A הינו קבוע כלשהו המקיים A≪1.

ברצוננו לדגום את r(t) בקצב Fs, כאשר לסיגנל הדגום נקרא r[n], ולאחר מכן נסנן את r[n] באמצעות Hejω.

- קבעו את תדר הדגימה כך שבמוצא המסנן נקבל אתsn וננחית את vn פי A.

נרצה לדגום את האות הרציף r(t) בקצב Fs:כפי שלמדו עבור אות שנראה כמו cos2πf0t אם נדגום בקצב Fs האות הדגום -הבדיד,ייראה כמו: xn=cos2πf0Fsn (מתיחת הציר פי  1Fs והכפלה כל 2π ואצלנו: 
rn=cos2π5Fsn=sn+cos2π10Fsn=vn
כעת, אם נרצה שהאות שיעבור s[n] דרך הסנן יעבור בטווח של w≤π4 ואילו שהאות v[n] יונחת פי A יעבור בטווח של π4≤w≤π 
נזכור תחילה שcosw0t מקיים בתדר δ(w±w0) ונקבל:

rejw=δw±2π5+δ(w±2π10)

ומכיוון שדגמנו את האות-התדר בבדיד הוא הכפלת הציר פי Ts(=1Fs) ושכפול כל 2π -סכ"ה נקבל ש:

rejw=δw±2π5Fs+δ(w±2π10Fs)

ועל מנת לקבל את הטווחים שרצינו נדרוש: 5Fsπ<π4,π4<10πFs<π→40<Fs<80

- כמה דגימות יש ליטול מ-r(t) כדי לקבל במוצא המסנן 2048 דגימות מסוננות?

כפי שלמדנו, בקונבלוציה לינארית בין אות באורך N לאות באורך M סך האיברים במוצא יהיו  L=N+M-1 ואצלנו נבצע קונבלוציה בין אות r באורך N לבין המסנן שנתון שאורכו הוא M=102  ולכן אם נרצה שאורך האות במוצא יהיה 2048: N+102-1=2048→N=1947

- נסמן ב- Sn את מוצא המסנן וב-Sk את התמרת ה-DFT של 2048 הדגימות של Sn. שרטטו בעזרת מטלב את Sk כאשר ציר האיקס הינו ציר תדר אנלוגי בתחום [0,Fs].

נרצה לשרטט במטלב את התמרת הDTF של מוצא המסנן שלנו-לא מוגדר עבורנו מה הערך של Fs שאיתו נעבוד ולכן נחליט לעבוד עם תדר דגימה של 50Hz: נזכור ש:

Sk=DFTSn=DFTrn*sn=R[ejw]∙H(ejw)
סה"כ נרצה למצוא את הערכים של המסנן והאות בכניסה שלנו-במישור התדר:
נשים לב שמכיוון שהאיבר שלנו S[K] בעל 2048 איברים-נצטרך שהאיברים r,H יהיו בעלי 2048 איברים גם כן-כלומר נצטרך לבצע ריפוד אפסים לכדי 2048 איברים גם כן.

נבחר Fs=50 -נצפה שהרכיב v ייסונן והרכיב s יישאר-נצפה לקבל:

RejwH[ejw]=1∙δw±2π5Fs+δw±2π10FsA=A≪1δw±2π5Fs

כלומר נצפה לקבל שתי דלתאות סביב ±2π5Fs:

- לסעיף זה בלבד, נתון Fs=25 Hz. האם ניתן להשתמש במסנן הנ"ל לצורך סינון vn ? אם כן, הסבירו כיצד.

נתון לנו כי התדר הוא Fs=25 ולכן: 
rn=cos2π525n=sn+cos2π1025n=vn
Fs<40 ולכן שתי האותות יעברו במסנן דרך המכפלה ב1:ע"מ לסנן את v שוב-נרצה ש:

40<Fs<80

נעשה העלאת קצב:
נבחר Fs=50 כלומר נרצה שהאות-שנדגם בתדר Fs ייראה כאילו נדגם בתדר L*Fs   כאשר L=2

בעצם נרצה להגיע לאות שייראה כמו: 
r'n=rn2

זה אומר שנרפד באפס את האות בזמן כך: 
 כתוצאה מכך האות יכווץ פי L בתדר ונקבל שכפולים של האות הבדיד הנ"ל-במקום כל 2π כל 2π2=π  ולאחר מכן פשוט נסנן שכפולים מיותרים על ידי:

ונקבל את הדרוש...

- נתונה המערכת הבאה

הסבירו בפירוט כיצד ניתן לממש מערכת זו בהינתן המסנן ואות הכניסה הנ"ל? (מה צריך להיות קצב הדגימה ומדוע?)

נזכור שבנקודה Y נקבל שהאות הבדיד יהיה: rn=cos2π5Fsn+cos2π10Fsn

כעת,במישור התדר-rejw=δ±2π5+δ(±2π10)

כאשר לאחר כיווץ הציר והכפלת האיברים פי Fs וביצוע שכפולים כל  2π נקבל:

Fsδ±2π5Fs+δ±2π10Fs+δ±2π-2π5Fs+δ±2π-2π10Fs

את זה נכפיל במסנן Hejw שלנו ונקבל את X

כעת,נזכור שבמוצא נצטרך לקבל cos2πt שבמישור התדר-בשלב הX נצטרך לקבל:
cos2πt→d\cFscos2π1Fsn→ejwFsδ±2πFs
סכ"ה במישור התדר נדרוש X=Fsδ±2πFs
נזכור כעת שנוכל להגיע לכך אם נסנן את כל האיברים חוץ מ2 האיברים הכי קטנים- δ±2π-2π10Fs

על מנת להגיע לכך נדרוש שיתקיים:2π-2π10Fs=2πFsעל מנת שהדלתאות האילו יהיו שוות לדלתאות שנרצה-נציב ונקבל Fs=11
בנוסף נשים לב שאכן רק הרכיב הזה ייעבור בטווח המסנן של π4:
2π-2π1011=211π<π4

ושהאיברים האחרים לא ייעברו:2π-2π511=12π11>π4
2π511=10π11>π4
ואכן נקבל את הדרוש.

# חלק ג' – OVA

בחלק זה עליכם לממש את שיטת OVA עליה דיברנו בכיתה.

נתון אות ממשי {xn∈R:n=0,…,N} ושני מסננים h1n,h2[n]. קצב הדגימה הינו 18000 לשנייה. ברצוננו לממש את הקונבולוציה הלינארית:

yn=xn*h[n]

בכדי לבצע את הקונבולוציה הלינארית בצורה יעילה אנו נשתמש בשיטת OVA.

- על מנת לטעון את האות x[n], הורידו את הקובץ sig_x.mat מאתר הקורס. כיצד נראה הסיגנל? מהם התדרים הפעילים?

תדרים פעילים באות (מעל לסף):

- 400        3000

הייצוג המתמטי של האות:

- A1cos(2π⋅400n 18000+0.14)

- A2cos(2π⋅3000n 18000+1.05)

- על מנת ליצור את המסננים הורידו את הקבצים filter_1.mat, filter_2.mat מאתר הקורס. מהם סוגי המסננים?

- המסנן הראשון "filter_1.mat" הוא LPF, ואילו המסנן השני "filter_2.mat" הוא HPF:

- ממשו באופן ישיר קונבולוציה לינארית בין הסיגנל x[n] לכל אחד מהמסננים. השוו בין התוצאות והסבירו אותם. מהו זמן הריצה?

- תוצאות הקונבולוציה מראות את ההשפעה של כל מסנן על הסיגנל x[n] המסננים מעבירים תדרים שונים ומנחיתים אחרים, כפי שניתן לראות מהגרפים של הקונבולוציה הלינארית: זמני הריצה הקצרים מראים יעילות בביצוע החישוב, עם זמני ריצה כמעט זהים לשני המסננים.

- Linear convolution with Filter 1 (BSF) took 0.115626 seconds.

- Number of multiplications with Filter 1: 16470000

- Number of additions with Filter 1: 16200000

- Linear convolution with Filter 2 (BPF) took 0.065639 seconds.

- Number of multiplications with Filter 2: 16470000

- Number of additions with Filter 2: 16200000

- ממשו קונבולוציה לינארית על ידי OVA. הסבירו כיצד קבעתם את פרמטרי האלגוריתם. מהו זמן הריצה האופטימלי? הציגו זאת בגרף כתלות בגודל המסגרת. הסבירו באופן מפורט כיצד עובדת השיטה.

Filter1

Number of multiplications : 16428032

Number of additions: 16158720

Linear convolution with Filter 1 took 0.042599 seconds.

L = 2048

Number of multiplications : 16365568

L = 4

Number of multiplications : 16469756

Filter2

Number of multiplications : 16428032

Number of additions: 16158720

Linear convolution with Filter 2  took 0.043691 seconds.

- השוו בין זמני הריצה של שתי השיטות על אותו הגרף כפונקציה של גודל המסגרת. לאיזו שיטה ישנה עדיפות מבחינת הביצועים?

- ציירו על אותו הגרף את המוצא של 2 סוגי הקונבולוציה עבור כל אחד מהמסננים והראו כי ביצעתם OVA כראוי.