תרגיל מחשב

# חלק ב'

מטרת התרגיל: לתכנן מסנן ספרתי ע״י תכנון מסנן Butterworth  אנלוגי והמרתו למסנן ספרתי באמצעות התמרה בי לינארית.

- נתונים אותות  z(t)ו- y(t)  הדגומים בתדר Fs=8192 Hz (יש לפתוח את הקובץ  sig_2.mat במטלב או כל תוכנה אחרת).

  - שרטט/י את הערך המוחלט בריבוע של התמרת פורייה האנלוגית של כל אחד מהאותות  באמצעות מחשב ע״י שימוש ב-DFT.

  - מה ההבדל בין שני האותות?

- תשובה:

- ניתוח בתחום הזמן:

- - האות 'y' (כחול): מופיע יותר במרכז, סביב הציר האופקי עם צורת גל צפופה.

- - האות 'z' (אדום): בעל אמפליטודה גבוהה יותר, ונראה מפוזר יותר.

- ניתוח בתחום התדר:

- התמרת של פורייה של האות 'y':

- - ספקטרום התדרים מציג מספר פיקים בולטים.

- - רכיבים משמעותיים נצפים סביב 0.5 ו-1 הרץ, עם פיקים נמוכים יותר בתדרים אחרים.

- התמרת פורייה של האות 'z':

- - ספקטרום התדרים מראה פיק דומיננטי סביב 3.5 הרץ, המצביע על רכיב תדר חזק בערך זה.

- - בהשוואה ל-'y', ל-'z' יש פחות רכיבי תדר, כאשר פיק עיקרי אחד שולט בספקטרום.

- סיכום:

- - האות y נראה עשיר יותר, עם מספר פיקים משמעותיים בהתמרת הפורייה שלו, מה שמרמז על כך שהוא מורכב ממספר רב של הרמוניות.

- - לעומת זאת, האות z מאופיין בהרמוניה יחידה בסביבות 3.5 הרץ, מה שהופך אותו לפחות מורכב מבחינת תוכן התדר שלו.

  - האזן/י לאותות y ו- z. אם עובדים במטלב, אפשר להשתמש בשורות הבאות

playerObj = audioplayer(y,Fs);

start = 1;

stop = playerObj.SampleRate * 3;

play(playerObj,[start,stop]);

  - תאר/י את ההבדל בין האותות.

- תשובה:

- האות y הוא אות שמע באורך 3 שניות בו נשמעת המילה "הללויה" בניגון, כאשר אין רעש רקע הנשמע לאוזן.

- לעומת זאת, האות z זהה לאות y מלבד צפצוף נוסף אחיד לאורך כל האות.

- הבדלים אלו ניכרים הן בשמיעת האותות בתחום הזמן, והן בניתוח תחום התדר, כאשר הצפצוף הנוסף ב-'z' מתבטא כרכיב תדר דומיננטי שאינו קיים ב-'y'.

- מעוניינים לסנן את אחד מהאותות ( y(t)  או z(t) ) כך שהאותות ישמעו דומה זה לזה ככל שניתן.  את זאת יש לעשות ע״י מסנן ספרתי Hz השקול למסנן אנלוגי  Hcsמעביר נמוכים (low-pass) בעל המאפיינים הבאים:

- As=20 dB

Ap=-20log101-δp<5 dB
  
Ωp=3600 ×2π K rad/sec

- Ωs=3800 ×2π K rad/sec

מה הם המאפיינים של המסנן הספרתי  (תדר מעבר, עצירה, ניחות וגליות) כך שהמערכת האנלוגית השקולה  Hcsתעמוד בדרישות המפורטות מעלה?

- תשובה:

- הדרישות שניתנו עבור המסנן האנלוגי הם:

- - גליות בתחום ההעברה (ripple) Ap: פחות מ-5ⅆB

- - ניחות בתחום הקיטעון As: 20ⅆB

- - תדר תחום ההעברה Ωp: 3600⋅2πradsec

- - תדר תחום ההעברה Ωs: 3800⋅2πradsec

- כדי לתכנן מסנן דיגיטלי עם דרישות אלו, עלינו להמיר את התדרים האנלוגיים לתדרים דיגיטליים ע"י ההתמרה הבי-לינארית. התדרים הדיגיטליים יהיו תלויים בתדר הדגימה Fs:

- תדרי תחום המעבר Ωp ותדרי תחום הקיטעון Ωs בתחום הדיגיטלי:

- שימוש בהתמרה הבי ליניארית:

- ωp=2FstanΩp2Fs

- ωs=2FstanΩs2Fs

- גליות תחום ההעברה δp וגליות תחום הקיטעון δs:

- גליות תחום המעבר והנחתת תחום הקיטעון במונחים של סקאלה לינארי:

- δp=1-10-Ap20

- δs=10-As20

- מעוניינים לתכנן מסנן ספרתי IIR  בעל פונקציית תמסורת H(z) באמצעות המרה של מסנן  Butterworth  Hs   ע״י ההתמרה הבי-לינארית:

- Hz=Hss=z-1z+1

חשב/י תדרים אנלוגיים מתאימים למסנן Butterworth  HjΩ המבוקש. האם תדרים אלה צריכים להיות זהים לתדרים האנלוגיים הנדרשים  ל-HcjΩ ?

- תשובה:

- התאמת התדרים:

- כדי להבטיח שההתמרה הבי-ליניארית משקפת בצורה מדויקת את התדרים האנלוגיים הרצויים, נתאים את תדרי תחום ההעברה ותחום הקיטעון:

- Ωp'=2FstanΩp2Fs2πΩs'=2FstanΩs2Fs2π

- תדרים אנלוגיים למסנן Butterworth:

תדרים מותאמים אלו ישמשו לתכנון מסנן Butterworth (אנלוגי), מכיוון שהם משקפים את התדרים שיענו על הדרישות הרצויות לאחר ההתמרה הבי-לינארית.

תכנן/י מסנן אנלוגי מסוג Butterworth כתוב/י ביטוי כללי לאפסים של המסנן Butterworth  ושרטט במחשב את מגניטודת תגובת התדר  HjΩ  במחשב.

- פתרון:

- סדר המסנן:

- סדר n של מסנן Butterworth ניתן לחשב באמצעות הנוסחה הבאה:

- n=log10100.1As-1100.1Ap-12log10ΩsΩp

- פונקציית התמסורת:

- למסנן Butterworth אין אפסים ויש לו n קטבים הנמצאים על מעגל במישור השמאלי. הקטבים sk נתונים על ידי:

- sk=Ωcⅇj2k+1+nπ2n

- כאשר Ωc הוא תדר הקיטעון.

שרטט/י את מגניטודת תגובת התדר של המסנן הספרתי .Hejω

- התמרה בי-לינארית

- נפעיל את ההתמרה ההבי-לינארית כדי להמיר את מסנן Butterworth האנלוגי Hs לתחום הדיגיטלי Hz:

- Hz=H5s=2T⋅1-z-11+z-1

- סקיצה של האמפליטודה:

% Step 1: Load the data from the file 'sig_2.mat'

load('sig_2.mat', 'Fs', 'z', 'y'); % Load sampling frequency, z, and y

% Step 2: Define filter specifications

A_p = 5; % Passband attenuation in dB

A_s = 20; % Stopband attenuation in dB

Omega_p = 3600 * 2 * pi; % Passband frequency in rad/sec

Omega_s = 3800 * 2 * pi; % Stopband frequency in rad/sec

% Pre-warped frequencies

F_p = Omega_p / (2 * pi);

F_s = Omega_s / (2 * pi);

% Pre-warp the frequencies

omega_p = 2 * Fs * tan(Omega_p / (2 * Fs));

omega_s = 2 * Fs * tan(Omega_s / (2 * Fs));

% Step 3: Calculate the order of the Butterworth filter

[n, Wn] = buttord(omega_p, omega_s, A_p, A_s, 's'); % Wn is the normalized cutoff frequency

% Step 4: Design the analog Butterworth filter

[b, a] = butter(n, Wn, 's'); % Wn is the normalized cutoff frequency

% Step 5: Convert to digital filter using bilinear transformation

[bz, az] = bilinear(b, a, Fs);

% Step 6: Plot the magnitude response of the digital filter

figure;

freqz(bz, az, 1024, Fs);

title('Magnitude Response of Digital Filter H(e^{j\omega})');

שרטט/י את תגובת התדר של המסנן הספרתי השקול HcjΩ.

- פתרון:

- כדי לשרטט את תגובת התדר של המסנן האנלוגי השקול HcjΩ, אנו צריכים להמיר את תגובת התדר הדיגיטלית Hⅇjω חזרה לתחום האנלוגי. נעשה זאת באמצעות נוסחת ההמרה:

- Ω=2Ttanω2

- נשרטט את  HcjΩ באותו האופן בו שרטטנו את Hejω:

% Step 7: Plot the magnitude response of the Analog filter

[Ha, wa] = freqs(b, a, 1024);

f_a = wa / (2 * pi);  % Convert rad/sec to Hz

Ha_dB = 20 * log10(abs(Ha));  % Convert magnitude to dB

figure;

plot(f_a, Ha_dB);

title('Magnitude Response of Analog Filter H_c(jΩ) in dB');

xlabel('Frequency (Hz)');

ylabel('Magnitude (dB)');

xlim([3400, 4000]);

- אכן ניתן לראות כי המסננים אכן דומים אחד לשני:

% Set up frequency range for detailed comparison

f = linspace(0, Fs/2, 1000);  % Up to Nyquist frequency

w = 2*pi*f;                   % Angular frequency

% Digital filter response

[Hd, wd] = freqz(bz, az, w, Fs);

mag_d = 20*log10(abs(Hd));

% Analog filter response

[Ha, wa] = freqs(b, a, w);

mag_a = 20*log10(abs(Ha));

% Plotting comparison of Digital and Analog Filter Responses

figure;

plot(f, mag_d, 'b', 'LineWidth', 2);

hold on;

plot(f, mag_a, 'r--', 'LineWidth', 2);

grid on;

xlabel('Frequency (Hz)');

ylabel('Magnitude (dB)');

title('Comparison of Digital and Analog Filter Responses');

legend('Digital Filter', 'Analog Filter');

xlim([3400 4000]);  % Focus on the region of interest

ylim([-60 5]);      % Adjust as needed

xline(F_p, 'g--', 'Passband');

xline(F_s, 'r--', 'Stopband');

סנן את אחד מהאותות (z(t) או y(t) ) כך שישמעו קרוב זה לזה ככל שניתן.

%% Section 5: Filter the Signal z and Play the Filtered Signal

% Filter the signal z using the designed digital filter

filtered_z = filter(bz, az, z);

% Create an audioplayer object for the filtered z

playerObjFilteredZ = audioplayer(filtered_z, Fs);

% Define start and stop samples for a 3-second playback

startZ = 1;

stopZ = playerObjFilteredZ.SampleRate * 3;

% Play the filtered z signal for the first 3 seconds

play(playerObjFilteredZ, [startZ, stopZ]);

- קיבלנו כאן סינון סביר:

% Compute SNR for the digital filter

% Original signal: z

% Filtered signal: filtered_z

SNR_digital = 10 * log10(mean(z.^2) / mean((filtered_z - z).^2));

fprintf('SNR of the digital filter (in dB): %.2f\n', SNR_digital);

- SNR of the digital filter (in dB): 0.27

אולם אם נשתמש לצורך העניין במסנן FIR, נקבל סינון טוב בהרבה:

%% perfect filtering (FIR)

% Define the parameters for FIR band-stop filter

N = 1000; % Filter length

n = -N:N; % Time index

B = pi/65; % Bandwidth of the notch

% Frequency to be removed (3800 Hz) converted to rad/s

w_0 = 2*pi*3800 / Fs;

% Design the FIR filter

h_1 = (2*cos(w_0*n).*sin(B*n))./(pi*n);

h_1(N+1) = B/pi; % Correct the center value

% Filter the signal z using the FIR filter

z_fir = z - conv(z, h_1, 'same');

% Compute SNR for the FIR filter

% Original signal: z

% Filtered signal: z_fir

SNR_FIR = 10 * log10(mean(z.^2) / mean((z_fir - z).^2));

fprintf('SNR of the FIR filter (in dB): %.2f\n', SNR_FIR);

- SNR of the FIR filter (in dB): 0.43

- בתרגיל זה נתבונן ב-  x(t)=x0(t)+x1(t) כאשר:

x0(t)=A0sin⁡Ω0t

x1t=A1sinΩ1t

כאשר Ω0  ו- Ω1 הינם תדרים לא ידועים למעט Ω0,Ω1<3200×2π .  האות x(t) נדגם בתדר  Ωs=6720×2 וממור לסידרה xn,n=0,…,N-1 .

- עבור A0=A1 מהו הפרש התדרים ΔΩ=Ω1-Ω0 המינימאלי  המאפשר להבחין בין התדרים Ω0 ו- Ω1 עבור N=16, 32,64,128,256. יש להציג את הספקטרום  לכל N ולהדגים את ההפרדה.

נאמר ששני תדרים כעת ברי הפרדה אם אונות הצד של הספקטרום באורך N  נמוכות מהאונה הראשית של כל תדר.

- עבור A0=0.05,  A1=1, משתמשים בחלון Hann. מהו ΔΩ=Ω1-Ω0 המינימאלי  המאפשר להבחין בין התדרים Ω0 ו- Ω1 עבור N=16, 32,64,128,256. יש להציג את הספקטרום  לכל N ולהדגים את ההפרדה.

- A0=0.001,  A1=1. האם ניתן להבחין בין התדרים השונים? אם כן, איזה חלון דרוש ומהו ΔΩ=Ω1-Ω0 המינימאלי המאפשר להבחין בין התדרים Ω0 ו- Ω1 עבור N=16, 32,64,128,256. יש להציג את הספקטרום  לכל N ולהדגים את ההפרדה.

נתון לנו כי:

xt=x0t+x1t,x0t=A0sinω0t,x1t=A1sinω1t
ωs=6720
A0=A1
∆ω=ω1-ω0min=?
אנחנו יודעים שבתדר אנחנו מבצע DFT על התמרת הפורייה בבדיד ונכפיל בחלון על מנת לקבל את הטווח הדרוש עבורנו-נזכור שסינוס בתדר(בערך מוחלט-מכיוון שנרצה את העצמה) הוא שתי דלתאות מוזזות וחלון בתדר הוא סינק-כלומר נקבל פעמיים-2 סינקים מוזזים:

בבדיד: xn=A0sin[w0n]+A1sin[w1n]

והתמרת הפורייה תהיה

Xw=πj(A0δw-w0-A0δw+w0+πj(A1δw-w1-A1δ(w+w1)

ומכיוון שנכפיל בחלון- wn=1 0≤n≤N-1,=0else

YW=XW*SINC=

πj(A0Ww-2πf0-A0Ww+2πf0+πj(A1Ww-2πf1-A1W(w+2πf1) =
כאשר W=Dw,Ne-jwN-12 כאשר dw,N=sinN2wsinw2

נשים לב שככל שהחלון שלנו יהיה גדול יותר הוא התוצאה תהיה יותר ויותר קרובה לסינק(נזכור שהאונה הראשית של סינק דועכת כמו 1/N ומכיוון שהתנאים אינם אידאלים והחלון הוא סופי-נקבל סינקים:

כאשר מכיוון שנקח את העצמה-בעצם כשנבצע את הDFT  נקבל את הערך המוחלט כלומר :

π(A0Ww-2πf0-A0Ww+2πf0+π(A1Ww-2πf1-A1W(w+2πf1)

אם כן,על מנת לקבל הפרדה-נדרוש תחילה הפרדה בין האונות הראשיות כלומר: שהאונה הראשית של סינק אחד לא יעלה על האונה הראשית של סינק שני-כפי שלמדנו הדרישה היא

∆ω=ω0-ω1>4πN כאשר 4πN הוא הרוחב של האונה הראשית

וככל שהחלון יותר רחב האונות יותר צרות כלומר הדרישה על ∆w תהיה קטנה יותר

אם A0≠A1 נרצה שהאונה הראשית של אחד לא תחתוך את האונה הראשית של אחר כלומר-אם נניח שA1>A0 שהאונה המשנית של A1 לא תהיה גדולה יותר מהראשית של A0 כי לא נוכל להבדיל: כלומר נדרוש: AsideAmain<A0A1[dB]

בסעיף א-כשA0=A1 נוכל להשתמש בחלון רגיל ולקיים את הדרישה בקלות-בסעיף ב-הדרישה חמורה יותר:

שוב- נדרוש AsideAmain<A0A1[dB] ואצלנו A0A1=-26.02[dB] ולכן אם נשתמש בחלון hann (-32dB כפי שמופיע בטבלה) ונקבל את הדרוש כלומר אם נשתמש בחלון hann-נקיים את הדרישה עבור שני הסעיפים:

לכן נותר לנו רק לדרוש עבור האונות הראשית שלא יתנגשו:∆ω<4πN

נציב כל פעם מחדש עבור כל N ונקבל את הפרשי התדירויות:∆f=f0-f1<2N:

כעת A0A1=-60[dB] כלומר אף אחד מהחלונות שברשותנו לא עומדים בתנאי ונצטרך להשתמש בחלון kaiser:

חלון kaiser הוא סוג של מסנן fir שנבנה באופן מלאכותי על מנת לקיים בין היתר את הדרישות של הנחתה שלא יכולנו לקבל עם מסננים קלאסיים כמו hann שהשתמשנו בסעיפים קודמים:
תחילה נמצא את התנאי על a: מכיוון שההנחה היא 60 כלומר A=60:

ולכן a=0.1102(A-8.7)=5.65

נמצא כעת את התנאי על ∆ω: כפי שלמדנו N=60-7.9514.36∆f=2πa-7.9514.36∆ω→∆ω=N14.362π60-7.95

וכפי שלמדנו:

ונציב...

פתרון סעיף א:

Minimum frequency difference for N = 16 (A0, A1 = 1, 1) with Rect Window is 0.125 Hz

Minimum frequency difference for N = 32 (A0, A1 = 1, 1) with Rect Window is 0.0625 Hz

Minimum frequency difference for N = 64 (A0, A1 = 1, 1) with Rect Window is 0.03125 Hz

Minimum frequency difference for N = 128 (A0, A1 = 1, 1) with Rect Window is 0.015625 Hz

Minimum frequency difference for N = 256 (A0, A1 = 1, 1) with Rect Window is 0.0078125 Hz

פתרון סעיף ב:

Minimum frequency difference for N = 16 (A0, A1 = 0.05, 1) with Hann Window is 0.25 Hz

Minimum frequency difference for N = 32 (A0, A1 = 0.05, 1) with Hann Window is 0.125 Hz

Minimum frequency difference for N = 64 (A0, A1 = 0.05, 1) with Hann Window is 0.0625 Hz

Minimum frequency difference for N = 128 (A0, A1 = 0.05, 1) with Hann Window is 0.03125 Hz

Minimum frequency difference for N = 256 (A0, A1 = 0.05, 1) with Hann Window is 0.015625 Hz

פתרון סעיף ג:

Minimum frequency difference for N = 16 (A0, A1 = 0.001, 1) with Kaiser Window is 0.22654 Hz

Minimum frequency difference for N = 32 (A0, A1 = 0.001, 1) with Kaiser Window is 0.11327 Hz

Minimum frequency difference for N = 64 (A0, A1 = 0.001, 1) with Kaiser Window is 0.056635 Hz

Minimum frequency difference for N = 128 (A0, A1 = 0.001, 1) with Kaiser Window is 0.028318 Hz

Minimum frequency difference for N = 256 (A0, A1 = 0.001, 1) with Kaiser Window is 0.014159 Hz

Matlab: :

clc;

clear;

close all;

% Define the different values of N

N_values = [16, 32, 64, 128, 256];

name_window = 'Kaiser Window'; % CHANGE HERE!!!

for N = N_values

% Parameters

% N = 16; % Number of points in the window

fs = 6720; % Sampling frequency in Hz

beta = 5.65; % % beta parameter for the Kaiser window

% CHANGE HERE!!!

A0 = 0.001; % Amplitude of the first sinusoid

A1 = 1; % Amplitude of the second sinusoid

delta_f_hann = 4 / N; % Frequency difference in Hz

delta_f_rect = 2 / N;

delta_f_kaiser = (60 - 7.95) / (14.36 * N);

delta_f = delta_f_kaiser; % CHANGE HERE!!!

disp(['Minimum frequency difference for N = ', num2str(N), ' (A0, A1 = ', num2str(A0), ', ', num2str(A1), ') with ', name_window, ' is ', num2str(delta_f), ' Hz']);

% Frequencies

f1 = 1600; % Frequency of the first sinusoid in Hz

f0 = f1 + delta_f; % Frequency of the second sinusoid in Hz, ensuring |f0 - f1| = 2/N

% Time vector

t = (0:N-1)/fs;

% Signal components

x0 = A0 * sin(2 * pi * f0 * t);

x1 = A1 * sin(2 * pi * f1 * t);

% Combined signal

x = x0 + x1;

% Define the rectangular window

rect_window = ones(N, 1);

% Apply the rectangular window to the signal

x_windowed_rect = x .* rect_window';

% Apply Hann window

hann_window = 0.5 * (1 - cos(2 * pi * (0:N-1)' / (N-1)));

x_windowed_hann = x .* hann_window';

% Generate the Kaiser window

kaiser_window = kaiser(N, beta);

% Apply the Kaiser window to the signal

x_windowed_kaiser = x .* kaiser_window';

x_windowed = x_windowed_kaiser; % CHANGE HERE!!!

% Compute the FFT

X = fft(x_windowed, N);

f = (0:N-1)*(fs/N);

% Plot the magnitude spectrum

figure;

plot(f, 20*log10(abs(X)));

xlabel('Frequency (Hz)');

ylabel('Magnitude (dB)');

title(['Magnitude Spectrum with ', name_window, ' and N = ', num2str(N)]);

grid on;

% Zoom in on the frequencies of interest

xlim([0, fs/2]);

end;